宫腔镜技术参数及配置清单

一、技术参数

（一）镜子

- ▲主体镜工作长度：205-210mm  外径：≤6.0mm（免扩宫）

- 内窥镜镜体全部采用不锈钢部件。内窥镜采用光学玻璃、光纤、光锥。视向角30°，带有方向标，蓝宝石镜头。

- 持续对流，含无创末端，与内窥镜连体设计，高流量，进出水通畅。

- 镜、鞘一体化，易操作，无需反复拆卸。

- ▲进出水通道可360°旋转，防止水路管缠绕。

- ▲全自动闭合操作通道，喇叭型操作插口。

- 诊断治疗一体，无创头端设计。

（二）器械

1. 器械工作长度：≥400mm，器械直径：≤2.0mm

2. ▲器械可拆卸，可360度旋转。

（三）保修

保修期≥2年，保修期内由中标方每半年安排工程师进行维护保养。

二、配置清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宫腔镜 | 1 | 支 |
| 2 | 异物钳 | 1 | 把 |
| 3 | 剪刀 | 1 | 把 |
| 4 | 活检钳 | 1 | 把 |
| 5 | 电棒 | 1 | 支 |
| 6 | 单极高频电缆线 | 1 | 支 |
| 7 | 消毒盒 | 1 | 个 |